家里的跑步机出问题不有找维修人员了，下面为大家讲解下家用跑步机常见问题，及维修方法！记得收藏哦
（1）跑步机自动停止 
-可能原因:1、线路短路；2、内部排线出现问题；3、驱动板出现问题。
-解决办法:1、请仔细检查线路方面的问题； 2、检查排线；3、更换驱动板。
（2）电动跑步机不能加速 
-可能原因:1、仪表盘损坏；2、传感器坏掉；3、驱动板坏掉。
-解决办法:1、更换仪表盘；2、更换感应器；3、更换驱动板。
（3）跑步机的跑带出现打滑的现象 
-可能原因:1、跑带过于松；2、跑步机的多沟皮带过松。
-解决办法:1、调节跑步带后端的平衡螺栓（按顺时针方向旋转至合理为止）；2、调节电机的固定位置。
（4）运动时有杂音 
-可能原因:1、由于机盖和跑带之间的空间太小，导致机盖和跑带之间发生摩擦；2、可能由于在运动时跑步带和跑板之间卷进异物；3、跑带偏带严重，和跑板的两边发 生摩擦；4、电机噪音
-解决办法:1、将机盖进行校正或更换；2、清除异物；3、将跑带调节平衡；4、更换电机。
（5）为什么跑步机不能启动？ 
-可能原因:1、电源不通；2、保险丝熔断；3、电动跑步机的开关坏掉；4、其他方面的原因，请和我们专业人员联系。
解决办法:1、请检查电源；2、更换保险丝；3、更换电源开关。
（6）跑步机的跑带出现偏带的现象 
-可能原因:1、跑步机的前轴和后轴之间不平衡；2、由于运动中跑步的姿势不是很标准，左右脚用力不均，导致偏带。
-解决办法: 调节滚轮的平衡。
（7）跑步机的运动程序容易出错？ 
-可能原因:1、由于仪表的连接线没有连接好；2、仪表的电路板坏掉；3、其他的原因。
-解决办法:1、检查三段连接线；2、更换电子表。
（8）电动跑步机运动时马达有噪音 
-可能原因:1、可能碳刷磨损严重；2、电机运转时摩擦到旁边的物体。
-解决办法: 1、检查或更换碳刷；2、清除异物。
（9）接通电源打开电源开关电源指示灯不亮 
-可能原因:1、三相插头未插到位；2、开关内部的接线松脱；3、 三相插头损坏；4、开关可能损坏；
-解决办法:1、多试几遍；2、打开上护罩检查接线是否有松脱现象；3、更换三相插头；4、更换开关。
（10）电子表不显示 
-可能原因:1、控制线没接好；2、驱动板上的变压器坏掉；3、保险管烧毁；4、功率管烧毁；
-解决办法:1、检查各接线头；2、更换驱动板；3、更换驱动板；4、更换驱动板。
（11）按键不灵
-可能原因:1、按键老化；2、按键电路板变松；
-解决办法:1、更换按键；2、锁紧按键电路板。
（12）显示不全 
-可能原因:1、液晶片接触不良；2、液晶片用久老化；
-解决办法:1、锁紧电路板固定螺丝；2、更换电子表。
（13）心跳不能测试
-可能原因:1、心跳耳夹损坏；2、心跳电路板损坏；
-解决办法:1、更换耳夹心跳；2、更换心跳电路板。
（14）显示闪烁
-可能原因:1、控制线接触不良；2、受静电干扰；
-解决办法:1、接好控制线；2、接地线未接好。
（15）暴冲现象 
-可能原因:1、负载过大；2、跑步带与跑步板之间磨擦力过大；3、驱动板上的元件损坏；4、电脑程序出错；
-解决办法:1、减小负载，更换驱动板；2、添加跑步板保养油，更换驱动板；3、更换驱动板；4、更换电子表。
（16）负载时有停顿
-可能原因:1、驱动板扭力没调节好；2、跑步带偏松；3、多楔带偏松；4、跑步带与跑步板之间磨擦偏大；
-解决办法:1、顺时针调大1～2格；2、重新调节跑步带；3、重新调节多楔带；4、添加跑步板保养油。
（17）噪音 
-可能原因:1、轴承损坏引起滚筒的咔嚓声；2、跑步带的磨擦声；3、电机的风叶声；
-解决办法:1、更换滚筒；2、清理跑步带；3、更换电机。
（18）无法启动
-可能原因:1、电源开关未打开；2、电源不供电；3、安全开关没放好；4、控制线损坏或没接到位；5、拆开上护罩，各连接线有松脱；6、驱动板上的保险管毁；7、驱动板上的功率管烧毁；8、驱动板上的变压器损坏；9、马达烧毁；
-解决办法:1、打开开关；2、来电时再启动；3、放好安全开关；4、连接好控制线上的各个接头；5、接好内部连接线；6、更换驱动板；7、更换驱动板；8、更换驱动板；9、更换马达后再换驱动板。
（19）不能扬升 
-可能原因:1、按键连接线未接好；2、扬升马达控制线没接好；3、扬升马达连接线未接或松脱；4、驱动板控制系统损坏；5、扬升马达损坏；
-解决办法:1、检查后接好；2、检查后接好；3、检查后接好；4、更换驱动板；5、更换扬升马达。
（20）使用一段时间，速度即自动停止 
-可能原因:1、检查安全开关是否弹开，未在电子表上；2、定期需在跑步板添加润滑油；3、检查连接排线是否接触不良
-解决办法:1将安全开关放好，再试；2、添加跑步机润滑油；3、更换电线。
（21）跑步时感觉不顺畅
-可能原因:1、检查跑步带是否太松；2、检查多槽皮带是否太松；
-解决办法:1、需依据说明书指示调整;2、将速度调至最低，用脚使力踏住跑带，观察多槽皮带松紧状况，调节前滚筒；3、在跑步板添加润滑油润滑跑步板。
（22）使用一段时间后，感觉振动愈来愈大 
-可能原因:1、检查多槽皮带槽沟；2、检查振动是否由马达产生； 3、检查前后滚筒轮转动是否不正常；
-解决办法:1、将沟屑去除干净；2、需更换；3、更换滚筒。
（23）使用一段时间后，有异音产生 
-可能原因:1、检查前后滚轮培林是否受损；2、检查马达碳刷是否磨损不均匀； 3、检查护盖固定螺丝是否松动；4、皮带轮碰触速度感应器；5、跑步带内层跑入异物；
-解决办法:1、更换滚筒；2、更换碳刷；3、将固定螺丝拧紧；4、将速度感应器调至适当位置；5、将异物去除。
（24）启动后约5～10秒后，电子表显示Ｅ-１ 
-可能原因:1、检查速度感应线接头是否接触不良或松脱；2、感应与前轮磁石距离太远，而无法感测；3、以上皆非，则需更换控制面板或电子表；
-解决办法:1、将速度感应器锁好，如果接触不良，更换速度感应器；2、正常２～３㎜；3、顺时针调整驱动板上的SPEED-VR，重复启动调整至适当位置。
（25）电子表视窗显示缺画
-可能原因:1、打开电子表，检查ＰＣ板固定螺丝是否为锁紧；
-解决办法:1、将螺丝锁紧；2、更换电子表。
（26）机台产生异味或冒烟 
-可能原因:1、打开护盖，查看各连接线有否短路；2、检测马达加负载后，电流有否持续超出额定值；
-解决办法:1、更换接线；2、若电流超出额定值更换马达；3、定期需在跑步板添加润滑油润滑跑步板（至少每月），家用每七天一次。
（27）电子表按键无动作 
-可能原因:1、检查安全开关是否弹开，未在电子表上；2、连接排线未接妥；
-解决办法:1、把安全开关压下；2、将排线接好；3、更换电子表。
（28）结构漏电
-可能原因:1、检查电线与连接排线是否破皮，与框架短路；2、控制面板漏电；3、马达漏电；
-解决办法:1、更换接线；2、更换控制面板；3、更换马达。
（29）手握心跳值太高或无感应
-可能原因:1、侦测时手掌不可晃动或握太紧；2、侦测数值超出２００时需检测电线是否短路；3、检查感应线是否掉线或压伤而与框架短路；
-解决办法:1、更换短路电线2、更换感应线；3、更换控制面板。
（30）无法加速或减速 
-可能原因:1、检查连接排线接头有否接触不良；2、检查电子表内部按键排线是否有断裂＼折伤＼脱落；3、电子表不良；4、马达控制板不良；
-解决办法:1、更换接线；2、更换电子表；3、更换控制面板。
（31）电子表按键失效 
-可能原因:1、检查电子表内部按键排线是否有断裂＼折伤＼脱落或按键电子表地板未锁好；
-解决办法:1、打开电子表，将按键电子板固定螺丝锁紧；2、更换电子表。